关于《内蒙古宏天椒食品有限公司辣椒

烘干项目环境影响报告表》的批复

内蒙古宏天椒食品有限公司:

你公司报送的《内蒙古宏天椒食品有限公司辣椒烘干项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经研究，现批复如下：

一、你公司拟在五原县隆兴昌镇X709荣丰路口南新建内蒙古宏天椒食品有限公司辣椒烘干项目。主要建设内容包括辣椒烘干、磨粉生产线1条，设计年产辣椒粉100吨。生产车间1座占地面积2545.20m2，成品库1座占地面积800m2，原料库1座占地面积2772m2，锅炉房1座占地面积100m2，办公室1座占地面积300m2，以及其它配套设施。项目总投资150万元，其中环保投资18万元。根据《报告表》的结论和建议，同意该项目按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模、环境保护对策措施及下述要求进行建设。

二、在工程建设和环境管理中，你公司应严格按照国家环境保护“三同时”制度和《报告表》中提出的污染防治对策措施，配套完善污染防治设施，确保所排各项污染物达到国家规定的排放标准。根据项目具体情况特提出以下意见和要求：

- 1.本项目运营期废气主要为加工工序产生的粉尘以及生物质锅炉燃烧废气。加工工序过程产生的粉尘经收集后引入1套脉冲布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒 （DA002）排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；生物质锅炉燃烧废气采用1套旋风除尘器+布袋除尘器处理，处理后经1根35m高的排气筒排放（DA001）满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃煤锅炉污染物排放浓度限值。

2.本项目运营期废水主要为生活污水。生活污水经厂区化粪池沉淀处理后，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准排入园区污水管网。

3.本项目运营期噪声主要为设备运行噪声。通过采取基础减振、建筑隔声措施，确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。

4.本项目运营期一般工业固废为剪把切段选后的不合格品、辣椒枝叶、辣椒蒂、炉渣、炉灰、去石过程杂质、除尘灰、生活垃圾，危险废物为废导热油。剪把切段选后的不合格品、枝叶和辣椒蒂外售养殖厂；炉渣、炉灰暂存于燃料库内，并使用灰渣桶暂存，定期外运还田；去石过程杂质、除尘灰、生活垃圾委托环卫部门定期清运；废导热油更换时直接委托有资质单位拉运处置。一般工业固体废物满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）标准要求，废导热油满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物转移管理办法》（生态环境部第23号公布）中相关要求。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后要按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产。项目建设和运营期间的环境现场监督管理由巴彦淖尔市生态环境局五原县分局执法大队负责。

巴彦淖尔市生态环境局五原县分局

2025年4月17日